乐山市第五届中等职业学校学生技能大赛

汽车运用与维修理论试题

一、判断题（共40分，每题1分）

1.GPS的基本定位原理是：卫星不间断地发送时间信息，用户接收到信息后，经过计算求出接收机的三维位置、三维方向以及运动速度等信息。（    ）

2.当稳压二极管处于正向工作区时，电压能保持基本不变，而电流在较大范围内变化。（   ）

3.若离合器有两从动盘，装配时，应短毂相对，面向中间压盘，否则，无法装复。（   ）

4.ECU控制的点火系由ECU中的微处理器根据曲轴转角传感器的信号确定点火时刻，因而它没有分电器，只有断电器。（   ）

5.增加点火钥匙，只需要对新增加的钥匙进行匹配。（   ）

6.柴油机着火时敲击声均匀，加速时声响尖锐、冒黑烟，说明喷油时间过早。（    ）

7.空调系统的制冷剂高压部分压力过高可能是由于制冷剂过量或系统内有空气。（   ）

8.对于玻璃防夹功能起了一次作用后，必须要初始化玻璃的上下位置才可再次实现防夹功能。（    ）

9.如果发动机某缸的汽缸压力过低，则电控单元内有可能会记录关于该缸失火的故障代码。图所示（    ）

10.失信会在短时间内牟取暴利，因此商业欺诈也不失为一种竞争手段。（   ）

11.爆震传感器的信号波形的峰值和频率仅随发动机转速的增加而增加。（   ）

12.一些交流发电机带有中心抽头，它是从三相绕组的中性点引出来的，其接线柱的标记为“N”。（   ）

13.把曲轴转一圈（360°），活塞在汽缸内上下往复运动两个行程，完成一个工作循环的内燃机称为二冲程内燃机。（   ）

14.圆柱度误差是指沿汽缸轴线的轴向截面上磨损的不均匀性，其数值是被测汽缸表面任意方向所测得的最大与最小直径差值。（   ）

15.空调压缩机工作时，可打开空调歧管压力表高压手动阀，快速向空调系统中加注制冷剂。（   ）

16.轿车空调所需的动力和驱动汽车的动力都来自同一发动机，而采用专用发动机驱动制冷压缩机的一般是大客车空调系统。（   ）

17.目前汽车普遍采用扁平低压胎，主销后倾角可以减小，甚至接近于零或为负值。（   ）

18.对于汽油机而言，如果压缩比太低，容易引起爆燃。（   ）

19.ABS系统的工作过程可以分为常规制动、制动压力保持、制动压力减小和制动压力增大等阶段。（   ）

20. OBD-Ⅱ失火监测器是通过测出每个汽缸对发动机功率的贡献来判定各缸是否点燃。（   ）

21.变速传动机构的主要作用是改变发动机曲轴输出的转速、转矩和转动方向。（   ）

22.无论对什么样的客户都同样热情，是在机动车维修服务过程中“办事公道”的具体体现。（   ）

23.如果某个缸的汽缸压力不足、喷油控制不精确、喷油雾化不良，或者点火不良等，混合气在汽缸中燃烧时就会导致发动机失火。（   ）

24.液压举升装置的主要作用是用来支撑车辆。（   ）

25.一般在车辆事故中，导致驾驶人和乘员受伤的主要是一次碰撞。（ 　 ）

26.更换制动液时同一品牌不同型号的制动液可以混用。（ 　 ）

27.柱塞式喷油泵当要停机时，是通过把喷油泵柱塞的有效行程调为零而实现的。（ 　 ）

28.机动车维修严格执行国家、地方标准及行业相关的法律、法规、规章和规范是从业人员对托修方诚实守信的基本体现。（  　）

29.失速试验时间严禁超过5 s，否则将严重损伤自动变速器，并使ATF油过早变质。（ 　 ）

30.若离合器有两从动盘，装配时，应短毂相对，面向中间压盘，否则，无法装复。（ 　 ）

31.维修时断开蓄电池的原因是为了节省蓄电池的电量。（ 　 ）

32.测量散热器上、下部温度，如果两者温度一致并且都很低，说明节温器损坏。（ 　 ）

33.风扇皮带的挠度过大，会出现皮带打滑现象，容易造成与之相联的水泵、发电机等部件的损坏。（　  ）

34.机动车维修从业人员不能诚实守信会直接影响企业的诚信度。（  　）

35.机油压力过高时，液压挺柱无法泄压，会导致气门关闭不严。（ 　 ）

36.汽缸磨损的最大部位是活塞在下止点位置时第一道活塞环相对应的汽缸壁。（ 　 ）

37.自动变速器油的型号不同，其摩擦因数也不同，因此不能混用。（  　）

38.燃油消耗率是指单位有效功率的燃油消耗量，也就是发动机每发出1 kW有效功率在1 h内所消耗的燃油质量（以g为单位）。（ 　 ）

39.当冷却液温度过高时，液力变矩器的锁止离合器不能进入锁止工况，帮助发动机冷却液降低温度，防止发动机过热。（ 　 ）

40.失信会在短时间内牟取暴利，因此商业欺诈也不失为一种竞争手段。（ 　 ）

二、单项选择题（共30分，每题一分）

1.一般把最能反映零件结构形状特征的一面作为（ 　  ）的投影方向。

A．左视图    　　B．右视图  　 　 C．主视图

2.在空燃比控制过程中可用（  　 ）监测混合气的浓度，一旦检测到混合气浓的信号，就控制减少喷油量，反之，增加喷油量。

A．氧传感器  　B．EGR阀位置传感器   　　C．爆震传感器

3.强制循环式水冷系利用（ 　  ）强制冷却液在冷却系中进行循环流动。

A．冷却液泵   　　B．散热器   　　 C．节温器

4.下面（   　）部件不属于强制循环式水冷系部件。

A．散热风扇 　　  B．散热器   　　 C．冷却液

5.如果主、从动圆锥齿轮的啮合印痕和齿侧间隙不符合要求，应按（   　）的口诀进行调整。

A．大进从、小出从；顶进主、根出主   　　B．小进从、大出从；根进主、顶出主

C．大进主、小出主；顶进从、根出从

6.在进行四轮定位调整过程中，一般的调整顺序为（  　　 ）。

A．先调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾和前轮前束，再调后轮外倾、前束

B．先调后轮外倾、前束，再调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾和前轮前束

C．先调后轮外倾、前轮外倾、后轮和前轮前束，再调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾

D．先调前轮外倾和前轮前束，再调后轮外倾、前束、主销后倾角和主销内倾

7.ECU利用（   　）的信号可以监测发动机哪个汽缸存在失火现象。

A．曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器   　　　　B．氧传感器和爆震传感器

C．曲轴位置传感器和氧传感器

8.接合套式手动变速器的换挡装置用于（   　）传动的挡位。

A．直齿轮 　　  B．斜齿轮  　　　C．螺旋齿轮

9.综合式液力变矩器是指在导轮与固定导轮的套管之间装有（  　 ）的液力变矩器。

A．离合器  　　 B．湿式多片式    C．单向离合器

10.自动变速器中离合器的作用是（ 　 ）。

A．连接  　　　 B．固定  　　　　C．锁止

11.用清洗法清除冷却系水垢时，应先拆下（   　），将冷却液设法与正常循环相反的方向（出液口）压入。

A．水泵   　　  B．散热器   　　 C．节温器

12.次级点火波形点火线延长和火花线缩短的原因是（  　　）。

A．可燃混合气稀 　　  B．可燃混合气浓  　　 C．进气系统堵塞

13.国产子午线规格用BRd表示，其中R代表（ 　　  ）。

A．轮胎半径  　　　　 B．子午线轮胎  　　　 C．轮辋名义直径代号

14.　ABS通过使趋于抱死车轮的制动压力循环往复地经历（  　　 ）过程，而将趋于抱死车轮的滑移率控制在最大纵向附着系数滑移率的附近范围内。

A．保持—减小—增大   　　B．增大—保持—减小   　　C．保持—增大—减小

15.　ESP的中文含义是（ 　  ）。

A．电子制动力分配 　　　  B．电子防抱死制动系统   　C．电子稳定程序

16.（  　 ）数据总线只能传输控制数据和传感器数据，不能传输数字音频信号和视频信号图形以及其他数据。

A．CAN-BUS 　　　　　　　 B．MOST    　　　　　　　C．Byteflight

17.安装在三效催化转化器下游的加热型氧传感器是用于监视（  　 ）。

A．三效催化转化器减少废气中有害物效率大小的监测器

B．三效催化转化器上游的氧传感器的工作效率的监测器

C．发动机混合气浓度的监测器

18.二极管性能好坏，可利用万用表电阻挡测量其正、反向电阻来判断，一般来说（  　 ）。

A．正向电阻和反向电阻都越小越好      　　B．正向电阻和反向电阻都越大越好

C．正向电阻越小，反向电阻越大好

19.若发动机工作时过热，行驶无力，加速发闷，排气管放炮，应检查点火时间是否（  　 ）。

A．过迟    　　　B．过早   　　　 C．不工作

20.电子点火模块是由半导体元器件组成的电子（   　）电路。

A．放大    　　　B．开关   　　　 C．整流

21.以下符号中，“与门”符号是（  　 ）。

A．                         B．      　　　　　　　    C．

22.制冷剂离开蒸发器后在管路中是（  　 ）。

A．高压液态　　　   B．低压液态   　　　　　C．低压气态

23.在超声波传感器周围使用（ 　  ）时，可能会引起停车辅助系统误工作。

A．空调     　　　　B．无线电发射装置    　 C．氙气灯

24.对汽车电器故障维修需要拆下蓄电池时，则首先要断开（  　 ）的接线电缆。

A． 蓄电池正极 　　　B．蓄电池负极  　　　　C．断开点火开关

25.对汽车电子电路进行焊接，需要用恒温或功率小于（ 　  ）W的电烙铁。

A．25 	 　　　　　　B．75  　　　　　　　  C．100

26. （ 　  ）出现故障时ECU不产生故障代码。

A．燃油泵  　　　　　B．空气流量传感器  　　C．氧传感器

27.发动机爆震传感器的信号波形峰值随（  　 ）的变化而变化。

A．发动机负荷  　　　B．发动机转速  　　　　C．发动机负荷和转速

28.横向加速度传感器根据（  　 ），产生对应的输出信号电压。

A．车轮横向滑移量   　B．车轮侧向滑移量  　 C．车轮轴向滑移量

29.观察ABS电磁阀的信号波形时，发现波形尖峰高度降低，说明（   　）。

A．ABS电磁阀线圈断路      　B．ABS电磁阀线圈短路

C．ABS电磁阀线圈损坏

30. 右图中，由GBb正极→Rw→Rb→基极b→发射极e→GBb

负极回路称为三极管的（  　 ）。

A．基极回路    　B．集电极回路  　  C．输出回路

三、多项选择题（共30分，每题3分）

1.下面关于用万用表判断二极管的说法，正确的是（   　 ）。

A．一般小功率晶体二极管反向电阻约为几十千欧到几百千欧

B．正向电阻一般约为几十欧到几百欧

C．正、反向电阻相差越大，表明二极管的单向导电性越差

D．若测得二极管的正、反向电阻值相近，表示二极管已坏

2.空调系统中制冷剂加得过量，会导致（   　 ）。

A．蒸发器制冷不足       　　　 B．空调压缩机产生液击

C．制冷剂罐堵塞        　　　  D．管路过热

3.关于点火线圈，下列（  　  ）说法是正确的。

A．点火线圈初级绕组通电时，次级绕组产生点火电压

B．点火线圈初级绕组断电时，次级绕组产生点火电压

C．点火线圈初级电流越大，次级产生的电压越高

D． 点火线圈初级电流越大，次级产生的电压越低

4.在安全气囊系统中，导线连接器使用双锁装置的目的是（    ）。

A．防止误点火           　　 　B．防止导线连接器接触不良

C．防止导线连接器异常    　　　D．防止误触发系统故障指示灯

5.下面（  　  ）情况会导致汽车电控单元内无故障代码储存，却有故障现象。

A．车辆在运行中曾发生过轻微的、瞬时的偶发性故障，很快又恢复正常

B．偶发性1、2次断火故障，瞬时断油故障

C．空气流量传感器信号超差

D．瞬时外界电磁波干扰故障

6.造成柴油机运转均匀但发动机无力，大量排黑烟的原因是（  　  ）。

A．输油泵泵油量不足     　　　 B．喷油泵柱塞偶件磨损严重

C．喷油器雾化不良       　　　 D．调速器工作失效

7.自动变速器的换挡执行机构包括（  　  ）。

A．离合器   　　 B．制动器    　　C．锁止离合器   　 D．单向离合器

8.下列（   　 ）是闭环控制系统。

A．带氧传感器的电控汽油喷射系统

B．带爆震传感器的电控点火系统

C．带EGR阀位置传感器的EGR系统

D．具有输入和输出轴转速传感器的电控自动变速器

9.普通液力变矩器由（  　  ）等元件组成。

A．泵轮  　　       　B．涡轮  　　　        C．导轮 　　    D．叶轮

10. （   　 ）空气流量传感器检测的是空气体积流量。

A．叶片式   　　　　　B．卡门涡旋式 　　　　 C．热线式

D．热膜式  　　　　　 E．量芯式