乐山市第五届中等职业学校学生技能大赛汽车运用与维修

《二级维护》理论复习题

一、判断题（共40分，每题1分）

1. GPS的基本定位原理是：卫星不间断地发送时间信息，用户接收到信息后，经过计算求

出接收机的三维位置、三维方向以及运动速度等信息。（  ）

2.当稳压二极管处于正向工作区时，电压能保持基本不变，而电流在较大范围内变化。（  ）

3.空调系统的制冷剂高压部分压力过高可能是由于制冷剂过量或系统内有空气。（  ）

4.ABS塑料能溶解在酮、苯和脂类溶剂中。（  ）

5.聚丙烯塑料制品是一种难黏、难涂的材料。（  ）

6.金属腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类。（   ）

7.氢电极电位作为基准电极电位，设定为零。（  ）

8.中涂底漆或底漆受到紫外线的作用容易“老化”而剥落。（  ）

9.无论是原厂涂装，还是修补涂装，防腐蚀都是重要环节。（  ）

10.对于玻璃防夹功能起了一次作用后，必须要初始化玻璃的上下位置才可再次实现防夹功能。（  ）

11.如果发动机某缸的汽缸压力过低，则电控单元内有可能会记录关于该缸失火的故障代码。图所示（  ）

12.圆柱度误差是指沿汽缸轴线的轴向截面上磨损的不均匀性，其数值是被测汽缸表面任意方向所测得的最大与最小直径差值。（  ）

13.在蓄电池电压过低时，ABS系统将不能进入工作状态。（  ）

14.空调压缩机工作时，可打开空调歧管压力表高压手动阀，快速向空调系统中加注制冷剂。（  ）

15.若离合器有两从动盘，装配时，应短毂相对，面向中间压盘，否则，无法装复。（  ）

16.ECU控制的点火系由ECU中的微处理器根据曲轴转角传感器的信号确定点火时刻，因而它没有分电器，只有断电器。（  ）

17.增加点火钥匙，只需要对新增加的钥匙进行匹配。（  ）

18.柴油机着火时敲击声均匀，加速时声响尖锐、冒黑烟，说明喷油时间过早。（  ）

19.目前客车制造使用最多的底漆是环氧底漆。（  ）

20.金属在干燥气体和电解质溶液中发生化学反应，引起的腐蚀称化学腐蚀。（  ）

21.轿车空调所需的动力和驱动汽车的动力都来自同一发动机，而采用专用发动机驱动制冷压缩机的一般是大客车空调系统。（  ）

22.目前汽车普遍采用扁平低压胎，主销后倾角可以减小，甚至接近于零或为负值。（  ）

23.对于汽油机而言，如果压缩比太低，容易引起爆燃。（  ）

24. ABS系统的工作过程可以分为常规制动、制动压力保持、制动压力减小和制动压力增大等阶段。（  ）

25. OBD-Ⅱ失火监测器是通过测出每个汽缸对发动机功率的贡献来判定各缸是否点燃。（  ）

26.变速传动机构的主要作用是改变发动机曲轴输出的转速、转矩和转动方向。（  ）

27.无论对什么样的客户都同样热情，是在机动车维修服务过程中“办事公道”的具体体现。（  ）

28.如果某个缸的汽缸压力不足、喷油控制不精确、喷油雾化不良，或者点火不良等，混合气在汽缸中燃烧时就会导致发动机失火。（  ）

29.液压举升装置的主要作用是用来支撑车辆。（  ）

30.一般在车辆事故中，导致驾驶人和乘员受伤的主要是一次碰撞。（  ）

31.更换制动液时同一品牌不同型号的制动液可以混用。（  ）

32.柱塞式喷油泵当要停机时，是通过把喷油泵柱塞的有效行程调为零而实现的。（  ）

33.爆震传感器的信号波形的峰值和频率仅随发动机转速的增加而增加。（  ）

34.一些交流发电机带有中心抽头，它是从三相绕组的中性点引出来的，其接线柱的标记为“N”。（  ）

35.把曲轴转一圈（360°），活塞在汽缸内上下往复运动两个行程，完成一个工作循环的内燃机称为二冲程内燃机。（  ）

36.机动车维修严格执行国家、地方标准及行业相关的法律、法规、规章和规范是从业人员对托修方诚实守信的基本体现。（  ）

37.失速试验时间严禁超过5 s，否则将严重损伤自动变速器，并使ATF油过早变质。（  ）

38.若离合器有两从动盘，装配时，应短毂相对，面向中间压盘，否则，无法装复。（  ）

39.维修时断开蓄电池的原因是为了节省蓄电池的电量。（  ）

40.磷化底漆只能替代磷化处理，不能替代防腐底漆。（  ）

41.磷化底漆也称转换涂层。（  ）

42.遮护的功能是使用胶带及各种遮护材料保护非涂饰的表面。（  ）

43.空气喷涂使飞雾能扩散至涂饰区外1～2m远。（  ）

44.反向遮护能防止遮护区与涂饰区产生台阶。（  ）

45.测量散热器上、下部温度，如果两者温度一致并且都很低，说明节温器损坏。（  ）

46.风扇皮带的挠度过大，会出现皮带打滑现象，容易造成与之相联的水泵、发电机等部件的损坏。（  ）

47.机动车维修从业人员不能诚实守信会直接影响企业的诚信度。（  ）

48.机油压力过高时，液压挺柱无法泄压，会导致气门关闭不严。（  ）

49.双重遮护可防止涂料易于堆积及渗透遮护材料。（  ）

50.边沿的分界遮护胶带应等涂料干透后剥落。（  ）

51.在面漆的涂饰中，纯色漆只能做单工序施工。（  ）

52.单工序是指同一种涂料经喷涂即形成完整的面漆层。（  ）

53.单工序颜色比较单调，多工序效果比较丰富。（  ）

54.汽缸磨损的最大部位是活塞在下止点位置时第一道活塞环相对应的汽缸壁。（  ）

- 55.自动变速器油的型号不同，其摩擦因数也不同，因此不能混用。（  ）

56.燃油消耗率是指单位有效功率的燃油消耗量，也就是发动机每发出1 kW有效功率在1 h内所消耗的燃油质量（以g为单位）。（  ）

57.汽车维修企业持续改进总体业绩是企业的一个永恒目标。（  ）

58.ISO 9001：2000《质量管理体系  要求》规定，质量方针和质量目标应当形成文件。（  ）

59. ISO 9001：2000《质量管理体系  要求》规定，质量手册应当形成文件。（  ）

60. 当冷却液温度过高时，液力变矩器的锁止离合器不能进入锁止工况，帮助发动机冷却液降低温度，防止发动机过热。（  ）

61.失信会在短时间内牟取暴利，因此商业欺诈也不失为一种竞争手段。（  ）

62.质量手册的形式和结构取决于企业的规模、文化以及活动的复杂程度。（  ）

63.质量管理体系的范围，不包括任何删减的细节与合理性。（  ）

64.圆柱度误差是指沿汽缸轴线的轴向截面上磨损的不均匀性，其数值是被测汽缸表面任意方向所测得的最大与最小直径差值。（  ）

65.修理尺寸法是指通过机械加工改变零件的尺寸，恢复其正确的几何形状和配合性质的修理方法。加工后的尺寸叫修理尺寸。（  ）

66.所谓不等速性是指从动轴在转动一周内，其角速度时而大于主动轴的角速度，时而小于主动轴的角速度的现象。（  ）

67.对传动轴来说，只要传动轴两端的输入轴和输出轴的夹角不为零，它就是不等角速转动，与传动轴的排列方式无关。（  ）

68.活塞环的开口位置应交错布置，同时还应避开活塞的活塞销座和膨胀槽方向。（  ）

69.全支承曲轴特点是每个轴拐的两端都有支承点（主轴颈），即主轴颈数比连杆颈数多一个。（  ）

70.气门的开启是通过气门传动组的作用来完成的，而气门的关闭则是由气门弹簧来完成的。（  ）

71.在气门升程相同的情况下，气门锥角小，可以获得较大的气流通过截面，进气阻力较小。（  ）

72.转向驱动桥中，与车轮相连的半轴必须分成两段，中间用等速万向节连接。（  ）

73.将转向盘向左或向右打到底，前轮胎不与翼子板、钢板、直拉杆等机件碰擦，并有8～10mm的距离，说明转向角合适。（  ）

74. ASR系统起作用时，将增大滑转车轮的制动力。（  ）

75.更换制动液时同一品牌不同型号的制动液可以混用。（  ）

76.拆装车轮时，固定螺栓都是向汽车前进方向是紧，向汽车倒车方向是松。 （  ）

77. ABS系统的工作过程可以分为常规制动、制动压力保持、制动压力减小和制动压力增大等阶段。（  ）

78. OBD-Ⅱ失火监测器是通过测出每个汽缸对发动机功率的贡献来判定各缸是否点燃。（  ）

79.如果某个缸的汽缸压力不足、喷油控制不精确、喷油雾化不良，或者点火不良等，混合气在汽缸中燃烧时就会导致发动机失火。（  ）

80.气门导管与气门杆之间留有0.05～0.12mm的间隙，使气门杆能在导管内自由运动。（  ）

81.液力挺柱可以补偿因磨损导致的气门间隙增大，因此配气机构零件的磨损不会导致配气相位的变化。（  ）

82.当三效催化转化器工作正常时，位于三效催化转化器下游的氧传感器给出电压信号变动频率，与三效催化转化器上游氧传感器给出电压信号变动频率相同。（  ）

83.车轮抱死时，制动力最大。（  ）

84.液压传动利用有压力的油液作为传递动力的工作介质。（  ）

85.把曲轴转一圈（360°），活塞在汽缸内上下往复运动两个行程，完成一个工作循环的内燃机称为二冲程内燃机。（  ）

86.活塞在汽缸里作往复直线运动时，当活塞向上运动到最高位置，即活塞顶部距离曲轴旋转中心最远的极限位置，称为上止点。（  ）

87.燃油消耗率是指单位有效功率的燃油消耗量，也就是发动机每发出1 kW有 效功率所消耗的燃油质量（以g为单位）。（  ）

88.发动机的主要性能指标有效转矩TE、有效功率PE、有效耗油率ge随其运转工况（负荷、转速）变化而变化的关系称为发动机特性。（  ）

89.若离合器有两从动盘，装配时，应长毂相对，背向中间压盘，否则，无法装复。（  ）

90.对带有扭转减振器的离合器从动盘，有减振器的一方应向后。（  ）

91.安装十字轴时，两偏置油嘴应间隔180°，以保持传动轴的平衡。（  ）

92.驱动桥的功用是将万向传动装置(或变速器)传来的动力经减速增矩、改变动力传递方向后,分配到左、右驱动轮,使汽车行驶,并允许左、右驱动轮以不同的转速旋转。(  )

93.组装两半片式带有回油唇的曲轴后油封时需注意，其回油唇有方向，不能装反。（  ）

94.检验曲轴弯曲变形应以两端主轴颈的公共轴线为基准，检查中间主轴颈的径向圆跳动误差。（  ）

95.自锁差速器在工作时，使快转一侧力矩减小，慢转一侧力矩增加，同时，可阻止差速趋势，防止打滑。（  ）

96.离合器踏板自由行程是指离合器踏板踩下一定行程而离合器将要起分离作用时的离合器踏板高度与自由状态下的高度之差。（  ）

97.轮毂轴承过松，会造成汽车行驶跑偏。（  ）

98.主销内倾角愈小或转向轮偏转角愈小，汽车前部就被抬起得愈低，转向轮自动回正的作用就愈大。（  ）

99.差速器的功用是将主减速器传来的动力传给左、右两半轴，并在必要时允许左、右半轴以不同转速旋转，以满足两侧驱动轮差速的需要。（  ）

100.按照汽车装有的不同控制单元对车载网络性能要求的不同，汽车上往往将车载网络分成不同的区域。（  ）

101.圆度误差是指同一横截面上磨损的不均匀性，其数值为同一横截面上不同方向测得的最大与最小直径差值。（  ）

102.汽缸盖螺栓的拆装应按顺序操作，装配时由两端向中间逐个对称拧紧；拆卸时，则由中间向两端逐个对称拧松。（  ）

103.终端电阻的作用是避免数据在高速传输终了时产生反射波使数据遭到破坏。（  ）

104.为了防止外界电磁干扰和数据传输时对外辐射，CAN-BUS数据总线采用了2条数据线绕在一起的方式。（   ）

105. 在OBD-Ⅱ中规定，字母U字开头的故障代码为车载网络系统的故障代码。（  ）

106.在进行正时安装时，只要保证正时传动记号对准，即可保证准确的配气相位。（  ）

107.节流速度方式是利用发动机的转速和进气管压力推算出每一循环吸入发动机的空气量，再根据推算出的空气量计算汽油的喷射量。（  ）

108. ECU的点火监视回路如果监测不到点火正常反馈信号，故障自诊断系统便立即请求ECU切断汽油喷射系统电源，使喷油器停止喷油，以保护三效催化转化器。（  ）

109.当三效催化转化器工作正常时，位于三效催化转化器下游的氧传感器给出电压信号变动频率比较低。（  ）

110.汽缸沿工作表面在活塞环运动区域内呈上大下小的不规则锥形磨损。（  ）

111.离合器踏板自由行程的测量方法是用直尺先测出离合器踏板在完全放松时的高度，再测出用手掌推下离合器踏板感觉有阻力时的高度，前后两数值之差就是自由行程值。（  ）

112.一对齿轮传动只能得到一个固定的传动比，从而得到一种输出转速，并构成一个挡位。（  ）

113.燃油消耗率是指单位有效功率的燃油消耗量，也就是发动机每发出1 kW有效功率所消耗的燃油质量（以L为单位）。（  ）

114.在正常磨损情况下，汽缸磨损的特点是均匀磨损。（  ）

115.变速器每次只能以一个挡位工作。（  ）

116.汽车电源系统提供的工作电压高低，对整个汽车CAN-BUS数据总线的正常通信没有明显的影响。（  ）

117.汽车使用的主要是无源光学网络，它不能放大或产生能量。（  ）

118.当传感器输出的信号电压在正常范围内，而且从时间上也检查不出其存在故障时，ECU便无法进行故障识别了。（  ）

119.不同厂家生产的汽车，故障代码的存储方式是不同的。（  ）

120.如果发动机在1000r/min状态下，某汽缸的失火在2％～3％，监测器便认为该缸失火过度。这种程度的汽缸失火会导致三效催化转化器过热，但不会引起排放增加。（  ）

121.发动机有效转矩是作用在活塞顶部的气体压力通过连杆传给曲轴产生的转矩，并克服了摩擦，驱动附件等损失之后从曲轴对外输出的净转矩。（  ）

122.燃油消耗率是指单位有效功率的燃油消耗量，也就是发动机每发出1 kW有效功率在1 h内所消耗的燃油质量（以g为单位）。（  ）

123.汽缸磨损的最大部位是活塞在下止点位置时第一道活塞环相对应的汽缸壁。（  ）

124.汽缸磨损是沿活塞环运动区域，呈上大下小的不规则锥形磨损，圆周方向形成不规则的椭圆形。（  ）

125.汽缸磨损的最大部位是活塞在上止点位置时第一道活塞环相对应的汽缸壁。（  ）

126.拆卸传动轴时，应从传动轴前端与变速器连接处开始。（  ）

127.安装十字轴时，十字轴上的润滑脂嘴要朝向传动轴以便注油。（  ）

128.当差速器壳转速为零时，若一侧半轴齿轮受其他外来力矩而转动，则另一侧半轴齿轮以相同的速度反转。（  ）

129.不要敲击车轮转速传感器，以免发生消磁现象，影响系统的正常工作。（  ）

130.在释放储能器中的高压制动液时，先将点火开关断开，然后反复地踩下和放松制动踏板，直到制动踏板变得很硬时为止。（  ）

131.当空气流量传感器进气格栅过脏时，因空气在高速流动时产生扰流，使空气不能被准确计量，从而导致发动机加速时混合空气过稀，产生回火现象，这种情况下就需要清洁空气流量传感器进气格栅。（  ）

132.霍尔电压随磁场强度的变化而变化，磁场越强，电压越低；磁场越弱，电压越高。（  ）

133.风扇皮带的挠度过大，会出现皮带打滑现象，从而影响冷却系、充电系的正常工作。（  ）

二、单项选择题（共30分，每题一分）

1.一般把最能反映零件结构形状特征的一面作为（   ）的投影方向。

A．左视图       B．右视图      C．主视图

2.在进行四轮定位调整过程中，一般的调整顺序为（   ）。

A．先调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾和前轮前束，再调后轮外倾、前束

B．先调后轮外倾、前束，再调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾和前轮前束

C．先调后轮外倾、前轮外倾、后轮和前轮前束，再调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾

D．先调前轮外倾和前轮前束，再调后轮外倾、前束、主销后倾角和主销内倾

3. ECU利用（   ）的信号可以监测发动机哪个汽缸存在失火现象。

A．曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器

B．氧传感器和爆震传感器

C．曲轴位置传感器和氧传感器

4. 接合套式手动变速器的换挡装置用于（   ）传动的挡位。

A．直齿轮           B．斜齿轮          C．螺旋齿轮

5. 综合式液力变矩器是指在导轮与固定导轮的套管之间装有（  ）的液力变矩器。

A．离合器           B．湿式多片式      C．单向离合器

6.若发动机工作时过热，行驶无力，加速发闷，排气管放炮，应检查点火时间是否（  ）。

A．过迟             B．过早            C．不工作

7.高压导线是点火系统中承担高压电输送任务的，其工作电压一般为（  ）kV。

A．0.15～0.2        B．1.5～2  　      C．超过15

8. 右图为标准OBD-Ⅱ诊断连接器，其中16号脚是（  ）。

A．供信号回路搭铁

B．接车身

C．接蓄电池正极

9. 常用外径千分尺按测量范围划分，每（  ）mm为一挡。

A．10           B．20           C．25

10.示波器可以把被测信号随（  ）变化的规律用图形显示出来。

A．电压         B．电流         C．时间

11.在空燃比控制过程中可用（    ）监测混合气的浓度，一旦检测到混合气浓的信号，就控制减少喷油量，反之，增加喷油量。

A．氧传感器      B．EGR阀位置传感器       C．爆震传感器

12.强制循环式水冷系利用（  ）强制冷却液在冷却系中进行循环流动。

A．冷却液泵      B．散热器                 C．节温器

13.下面（   ）部件不属于强制循环式水冷系部件。

A．散热风扇      B．散热器                 C．冷却液

14.如果主、从动圆锥齿轮的啮合印痕和齿侧间隙不符合要求，应按（  ）的口诀进行调整。

A．大进从、小出从；顶进主、根出主

B．小进从、大出从；根进主、顶出主

C．大进主、小出主；顶进从、根出从

15.点火波形的重叠波主要用来分析点火系统的（  ）。

A．各缸点火击穿电压均匀性

B．各缸点火火花电压均匀性

C．各缸点火提前角均匀性

16.右图是检测发电机定子绕组是否（  ）的。

A．短路          B．断路           C．搭铁

17.起动机采用直流串励式电动机的主要原因是（  ）。

A．轻载转速高    B．重载转速低     C．起动转矩大

18.（  ）可对滤筒式呼吸器进行负压测试。

A．手掌放到滤芯上并吸气    B．手掌放到滤芯上并呼气    C．手掌罩住呼气器并呼气

19.（  ）可对滤筒式呼吸器进行正压测试。

A．手掌放到滤芯上并吸气    B．手掌放到滤芯上并呼气   C．手掌罩住呼气器并呼气

20. ABS通过使趋于抱死车轮的制动压力循环往复地经历（    ）过程，而将趋于抱死车轮的滑移率控制在最大纵向附着系数滑移率的附近范围内。

A．保持—减小—增大        B．增大—保持—减小       C．保持—增大—减小

21. ESP的中文含义是（    ）。

A．电子制动力分配        B．电子防抱死制动系统       C．电子稳定程序

22.（   ）数据总线只能传输控制数据和传感器数据，不能传输数字音频信号和视频信号图形以及其他数据。

A．CAN-BUS         B．MOST           C．Byteflight

23. 把尖锐的手动工具放到口袋里可能会（   ）。

A．造成工具尖端折断        B． 造成人身伤害          C．刺破衣服

24. 使用有2500r/min标记的砂轮时，砂轮转速（  ）r/min。

A．可以高于2500           B．必须为2500             C．必须低于2500

25.汽车车身外围板约占车身质量的（   ）。

A．40％      B．30％       C．20％

26.汽车的总体构造中，用来安置乘员与货物的主要是（   ）。

A．底盘      B．车身       C．车厢

27.自动变速器中离合器的作用是（   ）。

A．连接      B．固定       C．锁止

28.用清洗法清除冷却系水垢时，应先拆下（    ），将冷却液设法与正常循环相反的方向（出液口）压入。

A．水泵      B．散热器     C．节温器

29.次级点火波形点火线延长和火花线缩短的原因是（   ）。

A．可燃混合气稀        B．可燃混合气浓        C．进气系统堵塞

30.国产子午线规格用BRd表示，其中R代表（   ） 。

A．轮胎半径            B．子午线轮胎          C．轮辋名义直径代号

31.安装在三效催化转化器下游的加热型氧传感器是用于监视（   ）。

A．三效催化转化器减少废气中有害物效率大小的监测器

B．三效催化转化器上游的氧传感器的工作效率的监测器

C．发动机混合气浓度的监测器

32.二极管性能好坏，可利用万用表电阻挡测量其正、反向电阻来判断，一般来说（   ）。

A．正向电阻和反向电阻都越小越好

B．正向电阻和反向电阻都越大越好

C．正向电阻越小，反向电阻越大好

33.汽车的车身可以与车架分开的是（   ）。

A．承载式车身　　      B．半承载式车身　     　C．非承载式车身

34.黑色金属是指（     ）类材料。

A．铝                  B．钢铁                 C．铜

35.世界上第一辆装有汽油机的四轮汽车是在（    ）生产的。

A．美国          B．英国          C．德国       D．日本

36.电子点火模块是由半导体元器件组成的电子（    ）电路。

A．放大          B．开关          C．整流

37.以下符号中，“与门”符号是（     ）。

A．                      B．                       C．

38.制冷剂离开蒸发器后在管路中是（    ）。

A．高压液态       B．低压液态       C．低压气态

39.在60℃时，双组分涂料完全固化需要（    ）。

A．16min          B． 30min         C．40min        D．45min

40.双组分面漆喷涂时，喷涂第二层的最佳时机为（    ）。

A．距喷涂第一层20min以后     B．距喷涂第一层15min以后    C．待涂面不沾尘

41.在超声波传感器周围使用（ ）时，可能会引起停车辅助系统误工作。

A．空调        B．无线电发射装置       C．氙气灯

42.利用千分尺测量读数时，如果微分筒锥面边缘的前面露出主尺纵线下边的刻线，则小数部分（    ）0.5mm。

A．大于        B．小于        C．等于

43.电子调节器出现故障会使发电机电压建立不起来，此时就车用一个量程为10A左右的电流表串在调节器的端子F与发电机F极柱之间，起动发动机，如果电流表有指示，但在低速时无变化，而在转速升高到900～1000r／min后，电流随转速的升高而增大，则说明电子调节器大功率管（     ）。

A．短路         B．断路        C．搭铁

44.喷枪的气帽上有多种气孔，其中与枪幅大小有关的是（    ）。

A．主雾化孔       B．辅助雾化孔      C．扇幅控制孔      D．出漆孔

45.常规空气喷枪一般气压调节范围是（     ）MPa。

A．0.25～0.35      B．0.35～0.5

46.对汽车电器故障维修需要拆下蓄电池时，则首先要断开（  ）的接线电缆。

A． 蓄电池正极     B． 蓄电池负极     C．断开点火开关

47.所有的汽车（     ）行李舱。

A．都有            B．都没有          C．不一定有

48.当代轿车大部分采用（     ）车身。

A．非承载式        B．承载式          C．车架式

49.一辆能给人以精神感染、享受美好生活感觉的汽车，需要（    ）的精心装饰。

A．喷涂作业人员    B．机修作业人员    C．钣金作业人员

50.汽车发动机罩盖是（     ）。

A．铆接连接        B．位置可以调节     C．不能调节

51.汽车车身外蒙皮钢板厚度一般为（    ）mm左右。

A．1.5        B．2        C．0.8

52.对汽车电子电路进行焊接，需要用恒温或功率小于（    ）W的电烙铁。

A．25 	     B．75       C．100

53.（    ）出现故障时ECU不产生故障代码。

A．燃油泵     B．空气流量传感器        C．氧传感器

54.车身构件由于形状特殊，受载荷作用时会产生（     ）。

A．断裂       B．锈蚀                  C．磨损

55.车身涂装形成的涂膜主要是起（    ）作用。

A．防尘       B．隔腐                  C．防水

56.在金属表面上形成一层不溶性磷酸盐保护膜叫（    ）。

A．去油处理        B．磷化处理         C．物理处理

57.金属防腐且经济有效的覆盖层是（    ）。

A．化学表面处理层        B．涂料涂膜         C．金属热喷涂层

58.判断酸雨危害程度的标准是pH值，pH值为（    ）等于蒸馏水。

A．6          B．7            C．9

59.苯的分子式是（    ）。

A．C6H6        B．CH3OH        C．C4H8

60.以下有机物中，（    ）可制造用于消毒的福尔马林。

A．甲醛       B．乙醇         C．甲酸

61.以下有关有机化合物的特点，描述错误的是（    ）。

A．可燃       B．有同分异构现象        C．易溶于水

62.以下物质中，（    ）属于高分子化合物。

A．水             B．乙烯           C．丙烯酸树脂

63.物质改变状态，没有生成新分子的变化，称为（    ）。

A．化学变化       B．物理变化       C．化学反应

64.发动机爆震传感器的信号波形峰值随（    ）的变化而变化。

A．发动机负荷     B．发动机转速     C．发动机负荷和转速

65.横向加速度传感器根据（   ），产生对应的输出信号电压。

A．车轮横向滑移量       B．车轮侧向滑移量      C．车轮轴向滑移量

66.观察ABS电磁阀的信号波形时，发现波形尖峰高度降低，说明（    ）。

A．ABS电磁阀线圈断路      B．ABS电磁阀线圈短路     C．ABS电磁阀线圈损坏

67.下列（    ）不属于八项质量管理原则。

A．以顾客为关注焦点       B．全员参与       C．质量方针

68.下列（    ）不属于八项质量管理原则。

A．质量目标       B．以顾客为关注焦点       C．过程方法

69.下列（    ）不属于八项质量管理原则。

A．与供方互利的关系       B．质量管理       C．持续改进

70. 根据ISO 9001：2000标准规定，汽车维修企业若建立质量管理体系，则应当编制的程序文件有（   ）。

A．文件控制程序  　　　B．管理评审控制程序      C．人力资源控制程序

71. 根据ISO 9001：2000标准规定，汽车维修企业若建立质量管理体系，则应当编制的程序文件有（   ）。

A．不合格品控制程序  　B．标识和可追溯性控制程序   C．产品实现的策划控制程序

72.下列三种不同形式的打磨工具，适用于平面打磨的是（    ）。

A．单向旋转式          B．轨道式单振动式          C．双轨道偏心振动

73.干磨吸尘方法中，适合大型维修站使用的吸尘方法是（    ）。

A．中央式多工位吸尘系统    B．分离式单工位吸尘系统     C．简易袋式吸尘系统

74.常规空气喷枪一般喷涂距离应保持在（    ）cm。

A．10～15        B．15～20        C．20～25        D．25～30

75. 右图中，由GBb正极→Rw→Rb→基极b→发射极

e→GBb负极回路称为三极管的（    ）。

A．基极回路     B．集电极回路     C．输出回路

76.电化学腐蚀的条件是（    ）。

A．氮气         B．潮气       C．二氧化碳

77.造成车身防腐层早期损坏的原因是（    ）。

A．污染的空气       B．碰撞　　 C．不正确的表面处理方法

78.在有机化合物里，有一大类物质由（    ）两种元素组成，称为烃。

A．C和H　　         B．H和S　　       C．C和O

79. 乙醇酒精的分子式是（    ）。

A．CH3OH             B．C2H5OH          C．CH4

80.二级维护工时定额中包含了（   ）工时，计算与大修方式相同。

A．人工检验       B．外加工工时        C．机械工时       D．材料管理费

81.在相同测试条件下所测得的参数值（   ），也就是测量重复性越好的参数应作为汽车故障诊断参数。

A．离散度越小     B．离散度越大       C．离散度越稳定

82.车载故障自诊断系统的英文简称是（    ）。

A．DTC             B．OBD             C．CAN-BUS

83.安装在三效催化转化器下游的加热型氧传感器是用于监视（    ）。

A．三效催化转化器减少废气中有害物效率大小的监测器

B．三效催化转化器上游的氧传感器的工作效率的监测器

C．发动机混合气浓度的监测器

84.接合套式手动变速器的换挡装置用于（    ）传动的挡位。

A．直齿轮          B．斜齿轮          C．螺旋齿轮

85.综合式液力变矩器是指在导轮与固定导轮的套管之间装有（   ）的液力变矩器。

A．离合器          B．湿式多片式      C．单向离合器

86. OBD-Ⅱ使用规则要求数据连接器（DCL）必须装在（    ）。

A．换挡操纵手柄前方      B．转向盘下方     C．乘客视野外的汽车客舱内

87. 大众/奥迪轿车第（    ）代发动机防盗系统，当发动机ECU锁死后，通过自适应值清除即可解除锁止，起动发动机。

A．二                    B．三            C．四

88.自动变速器中离合器的作用是（    ）。

A．连接                 B．固定           C．锁止

89.当空气流量传感器进气格栅过脏时，会导致发动机加速时混合气（     ）。

A．过稀                 B．过浓           C．滞后

90.电容式进气歧管绝对压力传感器输出信号的频率与进气歧管绝对压力成（    ）。

A．反比                 B．正比           C．函数

91.我国采用国际标准，斜交轮胎的规格用B-d表示，其中d为（     ） 。

A．轮辋名义直径代号     B．断面高         C．轮胎名义断面宽度代号

92.国产子午线规格用BRd表示，其中R代表（     ）。

A．轮胎半径             B．子午线轮胎     C．轮辋名义直径代号

93.子午线轮胎规格规格为175/70HR13，其含义表示（     ）。

A．轮胎断面宽度为175mm、扁平率为70％、速度等级为H、轮辋直径为13in的子午线轮胎

B．轮胎断面宽度为175in、速度等级为70％、扁平率为H、轮辋直径为13in的子午线轮胎

C．轮胎断面宽度为175mm、扁平率为70％、速度等级为H、轮辋直径为13mm的子午线轮胎

94. 对于自动变速器车辆而言，制动或进挡时，自动变速器（    ）可导致发动机熄火故障。

A．行星齿轮机构卡死

B．液压执行元件（离合器或制动器）烧损

C．锁止离合器的锁止不能被正确解除

95.不严格执行维修操作规程，（     ）故障的故障率就直线上升。

A．偶然故障型           B．人为故障型         C．耗损故障型

96.对于模拟电路故障，现在应用比较成熟的是，利用（     ）对此类故障进行检测。

A．电脑故障诊断仪和示波器            B．发动机综合分析仪和解码器

C．示波器和各种信号模拟器

97.防止驱动轮加速打滑的控制系统是（     ）。

A．ABS   B．ASR   C．EBD

98. ESP系统的功能是控制（     ），把车轮侧偏角限制在一定范围内，以抵消汽车的不稳定运动。

A．车辆的横摆力矩        B．车辆的纵摆力矩       C．车辆的制动力矩

99.横向加速度传感器根据（  ），产生对应的输出信号电压。

A．车轮横向滑移量        B．车轮侧向滑移量       C．车轮轴向滑移量

100.大多数通信协议（以及使用它们的数据总线和网络）都是专用的，维修诊断时需要（  ）。

A．专门的软件            B．统一的软件           C．故障诊断仪

101.  ECU一方面接收来自空气流量传感器的进气量信号，一方面通过节气门开度与发动机转速来计算进气量，当两个的差值超过预设值时，判断为（    ）。

A．空气流量传感器失准                   B．节气门位置传感器失准

C．发动机转速传感器信号不良

102.一般大型车辆发动机风扇皮带的挠度为（     ）mm为宜。

A．5～10           B．10～15           C．15～20

103.用清洗法清除冷却系水垢时，应先拆下节温器，将冷却液设法与正常循环（    ）的方向（出液口）压入。

A．相同            B．相反             C．先相同再相反

104. 在OBD-Ⅱ中规定，字母（   ）字开头的故障代码为车载网络系统的故障代码。

A．P               B．C                C．U

105. 螺旋弹簧安装在转向盘与转向柱之间，安装时应注意其安装（     ），否则将导致螺旋线束和电喇叭线束折断、转向盘转向角度不足或转向沉重。

A．位置和方向      B．角度             C．预紧度

106.为了区别于其他线束安全气囊线束，不但将线束做成黄色，而且线束连接器采用导电性能和耐久性能良好的（      ）端子。

A．镀银            B．镀铂             C．镀金

107.具有改变信息优先级功能的是（      ）。

A．网关            B．CAN总线         C．MOST总线

108.按失效模式和系统工程进行失效或故障分析的思路主要用于（     ）的失效分析。

A．零件            B．系统             C．总成

109. SAE将OBD-Ⅱ故障代码用一个字母和四位数字组合而成，第一个为英文字母，代表测试系统，例如C代表（    ）。

A．发动机变速器系统         B．底盘系统         C．车身系统

110.如果长期燃油修正显示的是高于0％的正值，则表明（    ）。

A．混合气过浓，喷油量正在减少（喷油脉宽减小）

B．混合气过稀，ECU正在通过增加供油量（喷油脉宽增大）进行补偿

C．短期燃油修正已经失效

111.供油量变化可通过故障检测仪进行监视（   ）表示出来，理想的燃油修正值接近0％。

A．长期和短期燃油修正值      B．长期燃油修正值       C．短期燃油修正值

112.故障树分析法就是将故障作为一种事件，按其故障原因进行逻辑分析，绘出树枝样图形，对故障发生的机理进行（    ）分析。

A．定量             B．相关性             C．定性

113. 如果加热型氧传感器信号电压指示混合气过稀，动力系统控制模块将增加喷油脉宽，使燃油修正值（     ）。

A．稍稍低于0％     B．稍稍高于0％        C．远远高于0％

114.如果三效催化转化器工作不正常，下游氧传感器给出电压信号的频率就会（    ）。

A．升高           B．降低            C．波动

115.位于三效催化转化器上游的氧传感器的变动频率应（     ）下游的氧传感器。

A．远远高于       B．远远低于        C．等于

116.在ESP系统中，承担车轮侧向滑移量任务的是（    ）传感器。

A．横向加速度      B．横向偏摆率      C．转向盘转角

117.当ESP检测到车辆侧向滑动时，ESP将向发动机控制模块发送一个信息，请求利用牵引力控制系统中的发动机转矩控制功能（    ）发动机的输出转矩。

A．稳定           B．限制             C．减小

118.（     ）部位不是采用压力润滑方式。

A．曲轴主轴承       B．连杆轴承        C．相对滑动速度较小的活塞销

119.（    ）不可能导致机油压力低的故障。

A．油底壳中机油不足             B．曲轴瓦、连杆瓦与曲轴之间的配合间隙过大

C．液压挺柱泄漏

120.（    ）不可能导致机油压力高的故障。

A．机油黏度过低                 B．曲轴瓦、连杆瓦与曲轴之间的配合间隙过小

C．活塞环或汽缸壁磨损严重

121.次级点火波形点火线延长和火花线缩短的原因是（    ）。

A．可燃混合气稀         B．可燃混合气浓         C．进气系统堵塞

122.电容式进气歧管绝对压力传感器输出信号的频率与进气歧管绝对压力成（     ）。

A．反比       B．正比       C．函数

123.上海桑塔纳2000 GSi轿车发动机防盗系统的防盗器地址码为（     ）。

A．08         B．10         C．25

124. 在ESP系统中，承担检测车辆绕其纵轴旋转角度任务的是（    ）传感器。

A．横向偏摆率        B．转向盘转角      C．车轮转速

125.下面项目中属于OBD-Ⅱ诊断执行器监测功能的是（    ）。

A．故障代码监测      B．数据流监测     C．二次空气喷射（AIR）系统监测

126. ECU利用（    ）的信号可以监测发动机哪个汽缸存在失火现象。

A．曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器          B．氧传感器和爆震传感器

C．曲轴位置传感器和氧传感器

127.在进行四轮定位调整过程中，一般的调整顺序为（     ）。

A．先调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾和前轮前束，再调后轮外倾、前束

B．先调后轮外倾、前束，再调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾和前轮前束

C．先调后轮外倾、前轮外倾、后轮和前轮前束,再调主销后倾角、主销内倾、前轮外倾

D．先调前轮外倾和前轮前束，再调后轮外倾、前束、主销后倾角和主销内倾

128.如果加热型氧传感器信号电压指示混合气过浓，动力系统控制模块将减小喷油脉宽，使燃油修正值（     ）。

A．稍稍低于0％           B．稍稍高于0％           C．远远低于0％

129.按失效模式和系统工程进行失效或故障分析的思路主要用于（    ）的失效分析。

A．零件                  B．系统                   C．总成

130. ECU通过转向盘转角传感器确定驾驶人想要的行驶方向，通过（    ）来计算车辆的实际行驶方向。

A．车轮速度传感器和横向偏摆率传感器     B.横向加速度传感器和横向偏摆率传感器

C．转向盘转角传感器和横向偏摆率传感器

三、多项选择题（共30分，每题3分）

1.下面关于用万用表判断二极管的说法，正确的是（     ）。

A．一般小功率晶体二极管反向电阻约为几十千欧到几百千欧

B．正向电阻一般约为几十欧到几百欧

C．正、反向电阻相差越大，表明二极管的单向导电性越差

D．若测得二极管的正、反向电阻值相近，表示二极管已坏

2.空调系统中制冷剂加得过量，会导致（     ）。

A．蒸发器制冷不足             B．空调压缩机产生液击

C．制冷剂罐堵塞               D．管路过热

3.关于点火线圈，下列（     ）说法是正确的。

A．点火线圈初级绕组通电时，次级绕组产生点火电压

B．点火线圈初级绕组断电时，次级绕组产生点火电压

C．点火线圈初级电流越大，次级产生的电压越高

D． 点火线圈初级电流越大，次级产生的电压越低

4.普通液力变矩器由（     ）等元件组成。

A．泵轮            B．涡轮          C．导轮          D．叶轮

5.（     ）空气流量传感器检测的是空气体积流量。

A．叶片式     B．卡门涡旋式     C．热线式      D．热膜式      E．量芯式

6.汽车是集中（     ）等多种行业最新成果的产品。

A．材料       B．电子           C．机械        D．化工

7.汽车车身壳体按结构形式分为（     ）等类型。

A．无骨架式     B．骨架式       C．半骨架式     D．壳体式

8.汽车车身的构件一般经过防锈处理，典型的是（     ）。

A．镀锌板            B．不锈钢板      C．合金化镀锌板       D．铬酸锌板

9.在空气中能造成汽车车身损坏的因素有（     ）。

A．氧气与铁生成氧化亚铁       B．酸雨      C．二氧化碳        D．灰尘

10.下面（     ）情况会导致汽车电控单元内无故障代码储存，却有故障现象。

A．车辆在运行中曾发生过轻微的、瞬时的偶发性故障，很快又恢复正常

B．偶发性1、2次断火故障，瞬时断油故障

C．空气流量传感器信号超差

D．瞬时外界电磁波干扰故障

11.造成柴油机运转均匀但发动机无力，大量排黑烟的原因是（     ）。

A．输油泵泵油量不足              B．喷油泵柱塞偶件磨损严重

C．喷油器雾化不良                D．调速器工作失效

12.大客车车身的分类方法有（      ）。

A．按车身材料分类                B．按发动机布置形式分类

C．按豪华程度分类                D．按座位排列分类

13.用塑料代替金属可改善汽车的（     ）性能。

A．耐磨       B．防腐       C．避振      D．降噪       E．轻量化

14.承载式车身的特点是（       ）。

A．质量小       B．刚性好      C．抗弯抗扭      D．无独立车架     E．噪声小

15.自动变速器的换挡执行机构包括（     ）。

A．离合器       B．制动器      C．锁止离合器    D．单向离合器

16.下列（     ）是闭环控制系统。

A．带氧传感器的电控汽油喷射系统

B．带爆震传感器的电控点火系统

C．带EGR阀位置传感器的EGR系统

D．具有输入和输出轴转速传感器的电控自动变速器

17.汽车常用塑料中，（     ）属于热塑性塑料。

A．环氧树脂        B．聚氨酯         C．聚丙烯        D．不饱和聚酯

18.烷烃的化学性质稳定，但在（     ）条件下，也会发生某些反应。

A．高温            B．加压           C．催化剂        D．常温

19.甲烷在充足的氧气中完全燃烧，生成（     ），并放出热量。

A．二氧化碳        B．水             C．乙苯          D．乙烷

20.醇可以在空气中燃烧，生成（     ），并放出热量。

A．二氧化碳        B．水             C．酯            D．乙酸

21.有环状结构而且有脂肪特性的是（     ）。

A．苯              B．环己烷         C．甲基          D．乙烷

22.关于苯的性质，下列（     ）的叙述是正确。

A．无色易挥发      B．不易燃烧       C．芳香气味      D．有毒

23.刮板的刮口不允许出现（     ）等情况。

A．齿形        B．缺口        C．弧形       D．弓形       E．有弹性

24.涂装工艺中，打磨工序的主要作用是（       ）。

A．清除老化破损旧漆膜          B．整形修饰

C．提高光泽                    D．粗化提高附着力

25.手工水磨的缺点是（     ）。

A．效率低        B．劳动强度大        C．污染环境

D．易生锈        E．产生气泡

26.在安全气囊系统中，导线连接器使用双锁装置的目的是（     ）。

A．防止误点火                         B．防止导线连接器接触不良

C．防止导线连接器异常                 D．防止误触发系统故障指示灯

27.无尘干磨系统包括（     ）等设备。

A．打磨头            B．供气及吸尘管道        C．吸尘设备

D．磨垫及砂纸        E．辅助系统

28.气动打磨工具的优点是（     ）。

A．寿命长            B．使用轻便        C．维修简单        D．安全性好

E．排气压力          F．计时显示

29.空气压缩机日常保养的内容有（     ）。

A．放掉储气罐油、水分离器的水           B．检查曲轴箱润滑油

C．清洗或吹净空压机上灰尘               D．清洗空气滤清器

30.能避免压缩空气中水油及微粒的装置有（     ）。

A．供气管道设置       B．油水分离器     C．气压调节器

D．空气干燥器         E．软管           F．阀门

31.属于喷涂基本技术要领的是（     ）。

A．喷涂气压           B．喷涂距离       C．喷涂角度

D．走枪速度           E．重叠幅度       F．喷涂路线

32.对流式烘干的特点是（     ）。

A．加热均匀          B．烘干温度范围大          C．升温时间长

D．占地面积大        E．热能消耗少

33.对流式加热由于热量传导与溶剂蒸发方向相反，会产生（     ）等涂膜病态。

A．流挂        B．橘纹        C．针孔       D．起泡        E．脱皮

34.烤漆房最重要的是空气滤清系统，它与（     ）有关。

A．喷涂质量        B．喷涂效率       C．施工人员健康       D．环境保护

35.涂装表面进行预处理时，应根据被涂物的（     ）来选择不同处理方法。

A．用途       B．材质       C．形状       D．表面状况       E．颜色

36.涂装表面预处理的作用是（     ）。

A．保证涂层质量    B．增加涂层附着力    C．提高漆膜耐腐性    D．改进涂层外观

37.底材经表面预处理，要求达到（     ）。

A．无油               B．无锈              C．无水          D．无尘

E．有一定的粗糙度     F．没有污物

38.旧车修理时，易产生锈蚀的地方有（     ）。

A．积水处        B．弯角处        C．饰条处        D．积垢处

39.塑料由于（ ）等原因而导致对涂层的附着力差。

A．极性小     B．结晶度大    C．表面张力低      D．湿润性差     E．表面光滑

40.汽车维修管理系统中，客户管理的其他模块包括（ ACD ）、会员设置、会员折扣、保养提醒、生日问候、节日关怀等，并统一打印联系客户的信封标签，系统数据库型的管理，大大弥补了人工记忆力的不足，改善手工记录的混乱情况。

A．合同管理       B．问候       C．意见反馈       D．访问